Приложение 2 к тендерной документаций

Техническая спецификация закупаемых товаров

| № | Основные комплектующие | Техническое описание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система для цифровой радиографии | Дигитайзер (оцифровщик) Устройство для считывания и стирания информации с запоминающих пластин. Исполнение – настольное. Дигитайзер имеет горизонтальный кассетоприёмник. Габариты, не более: ширина 560мм х глубина 540 мм х высота 92 мм Вес, не более: 39кг Геометрическое разрешение должно быть не менее 2 различных выбираемых типов: 5 пикселей и 10 пикселей / мм Время начала работы на экране: минимум 33 сек. Сеть: 10 BaseT / 100 BaseTX Контрастное разрешение – не менее 12 бит/пиксель. Должен поддерживать соединение DICOM 3.0 Производительность: не менее 47 кассет в час размером 35 x 43 cм форматом 10 пикселей – 60 кассет форматом 5 пикселей Не менее 54 кассет в час размером 35 x 35 cм форматом 10 пикселей – 68 кассет форматом 5 пикселей Для общей радиологии система должна иметь 2 кассеты 35х43, 2 кассеты 24х30, 2 фосфорных пластины 35х43 и 2 фосфорных пластины 24х30. Мощность обработки: до 73 пластин в час. Кассеты с запоминающими пластинами Встроенный в каждую кассету микрочип для записи и передачи данных пациента Доступные форматы кассет: 35 х 43см, 35 х 35см, 18 х 24 см, 24 х 30, 15 х 30 см Аппаратное обеспечение станции обработки изображений: Полная совместимость программного обеспечения с международным стандартом DICOM 3.0 Автоматическая и ручная обработка рентгеновских изображений Инверсия (отрицательная / положительная) Настройка параметров изображения (масштабирование, контраст / яркость) Автоматическая нормализация изображения Ручное и автоматическое масштабирование Маркировка изменений плотности тканей Возможность печати изображений разных пациентов на одном листе пленки Форматы экспортированных и импортированных данных - DICOM 3.0 Русскоязычный пользовательский интерфейс. Аппаратное обеспечение обработки изображений: - персональный компьютер с процессором IntelCorei3 или выше - 2 Шт. - жесткий диск (HD) - 500 ГБ или более - оперативная память - 2 ГБ или более - диск 16XCD-RW и DVD-RW. - Встроенная сетевая карта 10/100/1000. - Высокоточная видеокарта с высоким разрешением. - Лицензионная ОС Windows ЖК-монитор – не менее 19 " - 2 Шт. Кассеты с запоминающими пластинами Кассеты пластиковые для маммографии, специализированные. Встроенный в каждую кассету микрочип для записи и передачи данных Доступные форматы кассет: 35 х 43 см, 24 х 30 см, 18 х 24 см, 15 x 30см |  |  |
| 2 | Лазерный принтер для печати цифровых изображений | Мультиформатный лазерный принтер предназначен для печати рентгеновских и маммографических изображений на специальной пленке различных форматов в зависимости от диагностических задач. Функция печати позволяет размещать на одном листе изображения из различных исследований. Метод записи изображения: Лазерный Печать маммографических снимков: Да Пространственное разрешение изображения: •254 dpi, 508 dpi Метод записи: Формирование изображения под воздействием лазера Регулировка плотности: Автоматическая Загрузка и тип пленки: дневная, DI-HL Форматы пленки: 35 × 43 см, 35 × 35 см, 26 х 36 см, 25 х 30 см, 20 х25 см,26 х 36 см, 25 х 30 см Лотки для пленки: 2 лотка Память для изображений: 1 Гб Производительность листов/час: • 80 листов/час – формат 35 × 43 см • 85 листов/час – формат 35 × 35 см • 100 листов/час – формат 26 × 36 см • 100 листов/час – формат 25 × 30 см • 100 листов/час – формат 20 × 25 см Размер пикселя: 50,0 мкм (508 точек на дюйм); 100,0 мкм (254 точек на дюйм) Шкала серого: 14 бит Входные каналы: DICOM сеть вход × 1 канал Опции : Дополнительный блок подачи листа Источник питания: Сеть переменного тока входное напряжение: 100-240 В / однофазный /50-60 Гц, Размеры (ШхГхВ): 610х630х893 мм Вес : 104 кг |  |  |
| Стартовый комплект расходных материалов |  |  |  |  |
| № | Наименование | Количество | Ед.изм | Техническаяхарактеристика |
| 1 | Пластины гибкие для медицинских радиологических изображений, размером 35.4X43 см | 2 | шт | Пластина состоит из плотноупакованной частиц для хранения рентген энергии (фотостимулируемой) люминофорного типа на основе полиестера. IP пластина может быть многократно использована для рентген-облучения, считывания рентген изображений и их стирания. Размер пластины: 35.4X43 с, Пластина доложна быть совместима с кассетой |
| 2 | Пластины гибкие для медицинских радиологических изображений, размером 24 x 30 см | 2 | шт | Пластина состоит из плотноупакованной частиц для хранения рентген энергии (фотостимулируемой) люминофорного типа на основе полиестера. IP пластина может быть многократно использована для рентген-облучения, считывания рентген изображений и их стирания. Размер пластины: 24 x 30 см. Пластина должна быть совместима с кассетой |
| 3 | Кассеты для гибких пластин размером 35.4X43 см | 2 | шт | Кассеты цифровые должны быть совместимы с Системой для цифровой радиографии . Кассета должны быть оснащена адаптером. Размер: 35.4X43 см |
| 4 | Кассеты для гибких пластин, размером 24 x 30 см | 2 | шт | Кассеты цифровые с должны быть совместимы с Системой для цифровой радиографии. Размер: 24 x 30 см |
| 5 | Медицинская пленка для сухой печати | 1 | упак | Пленка для медицинского принтера максимальная оптическая плотность D-max, не менее 3,6. Разрешающая способность (dpi), не менее 550. Количество уровней градации серого цвета, не менее 14 bit. Основа: голубой тон. Экспонирование: термография. Размер: 35х43 см. Упаковка – 100 листов. Единица измерения – упаковка. |
| 6 | Медицинская пленка для сухой печати | 1 | упак | Пленка для медицинского принтера максимальная оптическая плотность D-max, не менее 3,6. Разрешающая способность (dpi), не менее 550. Количество уровней градации серого цвета, не менее 14 bit. Основа: голубой тон. Экспонирование: термография. Размер: 26х36 см. Упаковка – 100 листов. Единица измерения – упаковка. |